Output-Parameter  GHGCalc, Version 2_0, 19.05.2011

# Bilanzierungsergebnisse

Ausgabe  mit:  - (wird  immer  ausgegeben)

| Name | Bedeutung | Einheit |
| --- | --- | --- |
| Out.Ertrag.Feucht | Ertrag; feldfeucht | [kg/ha] |
| Out.Feuchte | Samenfeuchte bei Ernte | [kg H20/kg Raps] |
| Out.Ertrag.9prz | Ertrag; standardisiert auf 9% H20 | [kg/ha] |
| Out.Ertrag.OM | Ertrag; Trockensubstanz | [kg DM/ha] |
| Out.Ertrag.RapsMJ_ha | Energieertrag, reiner Raps, ohne Konversion | [MJ/ha] |
| Out.Ertrag.RMEMJ_ha | RME-Ertrag je ha | [MJ RME/ha] |
| In.F_SN | Aufwandmenge mineralischer N-Dünger | [kg N/ha] |
| In.F_ON | Aufwandmenge organischer N-Dünger | [kg N/ha] |
| In.F_GR | N in Ernteresiduen wie in Bilanz berucksichtigt | [kg N/ha] |
| In.CaO | Aufwandmenge Düngerkalk | [kg CaO/ha] |
| In.K20 | Aufwandmenge K-Dünger | [kg K20/ha] |
| In.P205 | Aufwandmenge P-Dünger | [kg P205/ha] |
| In.PSM | Aufwandmenge Pflanzenschutzmittel | [kg AI/ha] |
| In.Saatgut | Aufwandmenge Saatgut | [kg Rapssaat/ha] |
| In.Diesel | Verbrauchter Diesel | [l Diesel/ha] |
| In.Dry.Therm_MJ | Benotigte Thermische Energie zur Trocknung | [MJ/ha] |
| In.Dry.Electric | Benotigte elektrische Energie zu Trocknung | [MJ/ha] |
| GHG.eec_nonallo | THG-Emissionen Anbau Biomasse (NICHT alloziert) | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.eec | THG-Emissionen Anbau Biomasse (alloziert) | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.ep | THG-Emissionen Produktion Biokraftstoff aus Biomasse (alloziert) | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.etd | THG-Emissionen fur Transporte (alloziert) | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.EB | THG-Emissionen fur Bereitstellung Biokraftstoff (alloziert) | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.Savings | THG-Minderungspotential | [%] |

# THG-Emissionen aus Pflanzenbau

## Teilaggregiert, Fläche

# Ausgabe mit complete, eec, eec.ha

| Name | Bedeutung | Einheit |
| --- | --- | --- |
| GHG.ha.NDuenger | THG-Emissionen Bereitstellung N-Dünger (NICHT alloziert) | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.CaODuenger | THG-Emissionen Bereitstellung CaO-Dünger (NICHT alloziert) | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.K20Duenger | THG-Emissionen Bereitstellung K20-Dünger (NICHT alloziert) | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.P205Duenger | THG-Emissionen Bereitstellung P-Dünger (NICHT alloziert) | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.PSM | THG-Emissionen Bereitstellung van PSM (NICHT alloziert) | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.Saatgut | THG-Emissionen Bereitstellung des Saatguts (NICHT alloziert) | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.N20 | THG-Emissionen durch Lachgasemissionen auf dem Feld (NICHT alloziert) | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.Diesel | THG-Emissionen Bereitstellung & Verw. Diesel (NICHT alloziert) | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.Drying | THG-Emissionen Trocknung (NICHT alloziert) | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.Other | THG-Emissionen; Sonderposten fur weiteres oder Offset-Verschiebung (NICHT alloziert) | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.Summe | THG-Emissionen Anbau der Biomasse (NICHT alloziert) | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.Diesel | THG-Emissionen Bereitstellung & Verw. Diesel (NICHT alloziert) | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.Drying | THG-Emissionen Trocknung (NICHT alloziert) | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.Other | THG-Emissionen; Sonderposten fur weiteres oder Offset-Verschiebung (NICHT alloziert) | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.Summe | THG-Emissionen Anbau der Biomasse (NICHT alloziert) | [kg CO2eq/ha] |

# THG-Emissionen aus Pflanzenbau

## Teilaggregiert, Endprodukt

Ausgabe mit complete, eec, eec.MJ

| Name | Bedeutung | Einheit |
| --- | --- | --- |
| GHG.MJ.NDuenger | THG-Emissionen Bereitstellung N-Dünger (NICHT alloziert) | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.CaODuenger | THG-Emissionen Bereitstellung CaO-Dünger (NICHT alloziert) | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.K20Duenger | THG-Emissionen Bereitstellung K20-Dünger (NICHT alloziert) | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.P205Duenger | THG-Emissionen Bereitstellung P-Dünger (NICHT alloziert) | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.PSM | THG-Emissionen Bereitstellung von PSM (NICHT alloziert) | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.Saatgut | THG-Emissionen Bereitstellung des Saatguts (NICHT alloziert) | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O | THG-Emissionen durch Lachgasemissionen auf dem Feld (NICHT alloziert) | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.Diesel | THG-Emissionen Bereitstellung & Verw. Diesel (NICHT alloziert) | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.Drying | THG-Emissionen Trocknung (NICHT alloziert) | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.Other | THG-Emissionen; Sonderposten für weiteres oder Offset-Verschiebung (NICHT alloziert) | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.Summe | THG-Emissionen Anbau der Biomasse (NICHT alloziert) | [g CO2eq/MJ RME] (==GHG.eec_nonallo) |

# Lachgasemissionen

## Aggregiert

# Ausgabe mit complete, N2O, N2O.detail.ha, N2O.detail.MJ, N2O.detail.ha.more, N2O.detail.MJ.more

| Name | Bedeutung | Einheit |
| --- | --- | --- |
| GHG.ha.N2O.Summe.N2ON | Lachgasemissionen | [kg N2O-N/ha] |
| GHG.ha.N2O.Summe.N2O | Lachgasemissionen | [kg N2O/ha] |
| GHG.ha.N2O.Summe.CO2eq | Lachgasemissionen | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.MJ.N2O.Summe.N2ON | Lachgasemissionen | [g N2O-N/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Summe.N2O | Lachgasemissionen | [g N2O/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Summe.CO2eq | Lachgasemissionen | [g CO2eq/MJ RME] |

## Teilaggregiert, Fläche

# Ausgabe mit complete, N2O.detail.ha, N2O.detail.ha.more

| Name | Bedeutung | Einheit |
| --- | --- | --- |
| GHG.ha.N2O.Direct.N2O | Direkte Lachgasemissionen | [kg N2O/ha] |
| GHG.ha.N2O.Direct.CO2eq | Direkte Lachgasemissionen | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.N2O.Vola.N2ON | Indirekte (volatilisation)Lachgasemissionen | [kg N2O-N/ha] |
| GHG.ha.N2O.Vola.N2O | Indirekte (volatilisation)Lachgasemissionen | [kg N2O/ha] |
| GHG.ha.N2O.Vola.CO2eq | Indirekte (volatilisation)Lachgasemissionen | [kg |
| CO2eq/ha] GHG.ha.N2O.Leach.N2ON | Indirekte (leaching)Lachgasemissionen | [kg N2O-/ha] |
| GHG.ha.N2O.Leach.N2O | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen | [kg N2O/ha] |
| GHG.ha.N2O.Leach.CO2eq | Indirekte (leaching)Lachgasemissionen | [kg CO2eq/ha] |

## Detailiert, Fläche

# Ausgabe mit complete, N2O.detail.ha.more

| Name | Bedeutung | Einheit |
| --- | --- | --- |
| GHG.ha.N2O.Direct.N2ON.F_SN | Direkte Lachgasemissionen aus mineralischer Düngung | [kg N2O-N/ha] |
| GHG.ha.N2O.Direct.N2ON.F_ON | Direkte Lachgasemissionen aus organischer Düngung | [kg N2O-N/ha] |
| GHG.ha.N2O.Direct.N2ON.F_CR | Direkte Lachgasemissionen aus Ernterückständen | [kg N2O-N/ha] |
| GHG.ha.N2O.Direct.N2O.F_SN | Direkte Lachgasemissionen aus mineralischer Düngung | [kg N2O/ha] |
| GHG.ha.N2O.Direct.N2O.F_ON | Direkte Lachgasemissionen aus organischer Düngung | [kg N2O/ha] |
| GHG.ha.N2O.Direct.N2O.F_CR | Direkte Lachgasemissionen aus Ernterockstanden | [kg N2O/ha] |
| GHG.ha.N2O.Direct.CO2eq.F_SN | Direkte Lachgasemissionen aus mineralischer Düngung | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.N2O.Direct.CO2eq.F_ON | Direkte Lachgasemissionen aus organischer Düngung | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.N2O.Direct.CO2eq.F_CR | Direkte Lachgasemissionen aus Ernterückständen | [kg CO2eq/ha] |
| HG.ha.N2O.Vola.N2ON.F_SN | Indirekte (volatilisation) aus mineralischer Düngung Lachgasemissionen | [kg N2O-N/ha] |
| GHG.ha.N2O.Vola.N2ON.F_ON | Indirekte (volatilisation)aus organischer Düngung Lachgasemissionen | [kg N2O-N/ha] |
| GHG.ha.N2O.Vola.N2O.F_SN | Indirekte (volatilisation)aus mineralischer oongung Lachgasemissionen | [kg N2O/ha] |
| GHG.ha.N2O.Vola.N2O.F_ON | Indirekte (volatilisation)aus organischer Düngung Lachgasemissionen | [kg N2O/ha] |
| GHG.ha.N2O.Vola.CO2eq.F_SN | Indirekte (volatilisation) Lachgasemissionen aus mineralischer Düngung | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.N2B.Vola.CO2eq.F_ON | Indirekte (volatilisation)Lachgasemissionen aus organischer Düngung | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.N2O.Leach.N2ON.F_SN | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen aus mineralischer Düngung | [kg N2O-N/ha] |
| GHG.ha.N2O.Leach.N2ON.F_ON | Indirekte (leaching)Lachgasemissionen aus organischer Düngung | [kg N2O-N/ha] |
| GHG.ha.N2O.Leach.N2ON.F_CR | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen aus Ernterückständen | [kg N2O-N/ha] |
| GHG.ha.N2O.Leach.N2B.F_SN | Indirekte (leaching)Lachgasemissionen aus mineralischer oongung | [kg N2O/ha] |
| GHG.ha.N2O.Leach.N2O.F_ON | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen aus organischer oongung | [kg N2O/ha] |
| GHG.ha.N2O.Leach.N2O.F_CR | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen aus Ernterückständen | [kg N2O/ha] |
| GHG.ha.N2O.Leach.CO2eq.F_SN | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen aus mineralischer Düngung | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.N2O.Leach.CO2eq.F_ON | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen aus organischer Düngung | [kg CO2eq/ha] |
| GHG.ha.N2O.Leach.CO2eq.F_CR | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen aus Ernterückständen | [kg CO2eq/ha] |

## Teilaggregiert, Endprodukt

| Name | Bedeutung | Einheit |
| --- | --- | --- |
| GHG.MJ.N2O.Direct.N2ON | Direkte Lachgasemissionen | [g N2O-N/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Direct.N2O | Direkte Lachgasemissionen | [g N2O/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Direct.CO2eq | Direkte Lachgasemissionen | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Vola.N2ON | Indirekte (volatilisation) Lachgasemissionen | [g N2O-N/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Vola.N2O | Indirekte (volatilisation) Lachgasemissionen | [g N2O/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Vola.CO2eq | Indirekte (volatilisation) Lachgasemissionen | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Leach.N2ON | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Leach.N2O | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen | [g N2O/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Leach.CO2eq | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen | [g CO2eq/MJ RME] |

## Detailiert, Endprodukt

# Ausgabe mit complete, N2O.detail.MJ.more

| Name | Bedeutung | Name |
| --- | --- | --- |
| GHG.MJ.N2O.Direct.N2ON.F_SN | Direkte Lachgasemissionen aus mineralischer Düngung | [g N2O-N/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Direct.N2ON.F_ON | Direkte Lachgasemissionen aus organischer Düngung | [g N2O-N/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Direct.N2ON.F_CR | Direkte Lachgasemissionen aus ErnterUckstanden | [g N2O-N/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Direct.N2O.F_SN | Direkte Lachgasemissionen aus mineralischer Düngung | [g N2O/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Direct.N2O.F_ON | Direkte Lachgasemissionen aus organischer Düngung | [g N2O/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Direct.N2O.F_CR | Direkte Lachgasemissionen aus ErnterUckstanden | [g N2O/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Direct.CO2eq.F_SN | Direkte Lachgasemissionen aus mineralischer Düngung | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Direct.CO2eq.F_ON | Direkte Lachgasemissionen aus organischer Düngung | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Direct.CO2eq.F_CR | Direkte Lachgasemissionen aus ErnterUckstanden | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Vola.N2ON.F_SN | Indirekte (volatilisation) aus mineralischer Düngung Lachgasemissionen | [g N2O-N/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Vola.N2ON.F_ON | Indirekte (volatilisation) aus organischer Düngung Lachgasemissionen | [g N2O-N/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Vola.N2O.F_SN | Indirekte (volatilisation) aus mineralischer Düngung Lachgasemissionen | [g N2O/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Vola.N2O.F_ON | Indirekte (volatilisation) aus organischer Düngung Lachgasemissionen | [g N2O/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Vola.CO2eq.F_SN | Indirekte (volatilisation) Lachgasemissionen aus mineralischer Düngung | [g CO2eq/MJ RME] |
| GHG.MJ.N2O.Vola.CO2eq.F_ON | Indirekte (volatilisation) Lachgasemissionen aus organischer Düngung | [g CO2eq/MJ RME) |
| GHG.MJ.N2O.Leach.N2ON.F_SN | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen aus mineralischer Düngung | [g N2O-N/MJ RME) |
| GHG.MJ.N2O.Leach.N2ON.F_ON | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen aus organischer Düngung | [g N2O-N/MJ RME) |
| GHG.MJ.N2O.Leach.N2ON.F_CR | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen aus Ernteruckstanden | [g N2O-N/MJ RME) |
| GHG.MJ.N2O.Leach.N2O.F_SN | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen aus mineralischer Düngung | [g N2O/MJ RME) |
| GHG.MJ.N2O.Leach.N2O.F_ON | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen aus organischer Düngung | [g N2O/MJ RME) |
| GHG.MJ.N2O.Leach.N2O.F_CR | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen aus Ernteruckstanden | [g N2O/MJ RME) |
| GHG.MJ.N2O.Leach.CO2eq.F_SN | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen aus mineralischer Düngung | [g CO2eq/MJ RME) |
| GHG.MJ.N2O.Leach.CO2eq.F_ON | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen aus organischer Düngung | [g CO2eq/MJ RME) |
| GHG.MJ.N2O.Leach.CO2eq.F_CR | Indirekte (leaching) Lachgasemissionen aus Ernteruckstanden | [g CO2eq/MJ RME) |

### Geschatze Biomasse/N-Aufnahme ###

### 	vergleich Bilanzmethoden	###

# Geschätzte Biomasse/N-Aufnahme ###

## Vergleich Bilanzmethoden

# Ausgabe mit compare

| Name | Bedeutung | Name |
| --- | --- | --- |
| In.F_CR.DueV | N in Ernteresiduen, berechnte nach DuV | [kg N/ha) |
| In.F_CR.INRA | N in Ernteresiduen, berechnte nach DuV | [kg N/ha) |
| In.F_CR.IPCC | N in Ernteresiduen, berechnte nach DuV | [kg N/ha) |
| Out.DueV.BiomassAG | Oberirdische Biomasse, berechnet nach DuV | [kg DM/ha] |
| Out.DueV.BiomassAGN | N in oberirdischer Biomasse, berechnet nach DuV | [kg N/ha] |
| Out.DueV.NHarvest | N-Abfuhr mit dem Erntegut, berechnet nach DuV | [kg N/ha] |
| Out.INRA.BiomassAG | Oberirdische Biomasse, berechnet mit Chalon-Database | [kg DM/ha] |
| Out.INRA.BiomassAGN | N in oberirdischer Biomasse, berechnet mit Chalon-Database | [kg N/ha) |
| Out.INRA.NHarvest | N-Abfuhr mit dem Erntegut, berechnet mit Chalon-Database | [kg N/ha] |
| Out.INRA.RootN | N in unterirdischer Biomasse, berechnet mit Chalon-Database | [kg N/ha] |
| Out.IPCC.BiomassAG | Oberirdische Biomasse, berechnet nach IPCC | [kg DM/ha) |

# Interne Zwischenergebnisse

# Ausgabe mit internal

| Name | Bedeutung | Name |
| --- | --- | --- |
| Int.Dry.H20 | Zu verdampfende Wassermenge | [kg H20/ha) |
| Int.F_CR.R_AG.IPCC | Verhältnis oberird. Ernteresiduen zu Ertrag (IPCC) | [kg DM/kg DM] |
| Int.F_CR.R_BG.IPCC | Verhältnis unterird. Ernteresiduen zu Ertrag (IPCC) | [kg DM/kg DM] |
| Int.IPCC.AG_DM | Oberirdische Ernteresiduen (IPCC) | [Mg DM/ha] |
| Int.IPCC.HI | Harvestindex (IPCC) | [kg DM/kg DM] |